ANAGRAMA

LABORATORIO

OBRA:   …………………………………………………………..………..

CLAVE:   ………………………………..………………………………….

EXPEDIENTE DE GIASA Nº: …………………………………………..

# MODELO DE INFORME DE INSPECCION DE PLANTA DE FABRICACIÓN DE SUELO CEMENTO

Central de	……………………………………………………………………………………………..

Situada en 	………….………………………………………………………………………………….

Fecha de verificación	………………………………………………………………………………….

Marca y modelo de la planta	………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

DOSIFICACIÓN EN PESO

DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN

CENTRAL DE MEZCLA CONTINUA

CENTRAL DE MEZCLA DISCONTÍNUA

SI	NO

¿ Se han tomado muestras para ensayos de laboratorio?	                          …….	……..

En caso afirmativo anotarlas en el cuadro siguiente:

| MUESTRAS | Nº REFERENCIAS DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO |
| --- | --- |

INDICE

- INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….	3

- DATOS GENERALES………………………………………………...............      4

  - Ficha de datos de la instalación (características)……………..……      4

  - Identificación de la planta…………………………………..……….      4

  - Personal…………………………………………………………..……     4

  - Permisos y autorizaciones……………………………………. ……..     5

  - Capacidad de producción……………………………………….........     5

  - Tipos de suelo cemento suministrados…...............…...……………..     5

- MATERIAS PRIMAS……………………………………………………….….   6

  - ALMACENAMIENTO………………………………………………..   6

    - Cemento……………………………………………….……………  6

    - Agua………………………………………………………………...  6

    - Suelo………………………………………………………………..  7

    - Aditivos……………………………………………..…….…..……  8

    - Adiciones…………………………………………………………..  9

- INSTALACIONES………………………………………………………………  9

  - INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN……………………………  9

3.1.1 Desviación en medición…..……....……………………………….…  10

3.1.2. Precisión de los medidores ……………………………………….   11

3.2.      EQUIPOS DE AMASADO……..………………………………………..  12

4. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE…………………………………………… 12

5. DOCUMENTACIÓN..……………………………………………………………. 13

6. AUTOCONTROL………………………………………………………………… 13

6.1. Fórmula de trabajo..………………………………………………………… 13

6.2. Cemento……………………………………………………………………… 14

6.3. Agua………………………………………………………………………….. 15

6.4. Suelos.……………………………………………………………………....... 15

6.5. Aditivos………………………………………………………………………  17

6.6. Suelo cemento………………………………………………………………..  17

7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y HOMOLOGACIONES…………  19

8. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN ………………………………………….  20

9. COMENTARIOS  DE OTOS ASISTENTES A LA INSPECCIÓN………….   21

10. FIRMAS…………………………………………………………………………   22

ANEJO 1. Fórmulas de trabajo

ANEJO 2. Instalación de dosificación

ANEJO 3. Informe de tarado de básculas

ANEJO 4. Ejemplares de albaranes

ANEJO 5. Características de los materiales

- Certificado de los suministradores

- Ensayos de laboratorios

- INTRODUCCIÓN

En el modelo, los recuadros con raya continua  negra en letra “cursiva” se refieran a una Instrucción o Normativa, y se reflejará al principio del párrafo la Instrucción o Norma de aplicación.

Cuando el interior del cuadro figure con letra “normal”, se refiere a instrucciones para el inspector en el desarrollo de su trabajo, sin carácter normativo.

- DATOS GENERALES

  - FICHA DE DATOS DE LA INSTALACIÓN (CARACTERÍSTICAS)

  - IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA

- Propietario

- Domicilio social

- NIF

- Teléfono

- FAX

- Persona de contacto

  - PERSONAL

En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso de producción y que será distinta del responsable del control de producción. La EHE en su Art. 69.2.1 así lo especifica para la fabricación de hormigones.

- Nombre del responsable de la fabricación

- Nombre del responsable del Control de producción

- Relación de este último con la empresa

- ¿Hay en la central otra persona encargada del control de producción?

- En caso afirmativo, nombre de la persona.

- ¿Qué relación tiene esta persona con la empresa?

  - PERMISOS Y AUTORIZACIONES

SI		NO

- ¿Tiene autorización de la Consejería de Industria?	      ……………     ……………….

- ¿Tiene autorización de la Delegación de Medio Ambiente?    ……………     ……………….

- ¿Tiene licencia de apertura?				     …………….	    ..……………

COMENTARIOS

  - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

- Producción teórica (T/h)

- Capacidad de la amasada

- Distancia media a la obra

- Tiempo estimado de transporte

  - TIPOS DE SUELO CEMENTO SUMINISTRADOS

COMENTARIOS

2.	MATERIAS PRIMAS

2.1. ALMACENAMIENTO

2.1.1. Cemento

ICAFIR ; Art. 8.6

Se utilizarán preferentemente cementos tipo II. En el caso de emplearse cementos especiales tipo VI, los valores límites de la resistencia a los 7 días se deducirán de la curva de evolución de resistencias obtenida para la mezcla hecha con la fórmula de trabajo aprobada.

PG-3 Art. 513.2.1

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la de 32,5N (32,5 para cementos especiales). El directpr de las obras podrá autorizar en épocas frías el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N (42,5 para cementos especiales). No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica.

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en los materiales granulares que se vayan a utilizar, determinado según UNE 103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos

ORDEN CIRCULAR 27 DE DICIEMBRE DE 1999. Art. 202.3

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros.

Excepcionalmente en obras de pequeño volumen, y a juicio del Director de las obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento, se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado en la RC 97

El director de las obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material, y de no ser de su conformidad suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime conveniente de las exigidas en este artículo o en la RC 97

- Nº de silos de cemento

- Marca y tipo de los cementos en los silos. (Verificación de albaranes)

COMENTARIOS

2.1.2. Agua

PG-3; Artículo 280.

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.

En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un PH inferior a cinco (5); las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido  en sulfatos, expresado en SO= rebase un (1) gramo por litro (1.000 p.p.m.) ; las que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos por litro (6.000 p.p.m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.).

SI		NO

- ¿El agua utilizada en la fabricación del suelo cemento

procede de la red de abastecimiento?		     	            ………………     ………………….

- En caso negativo, indicar procedencia.

COMENTARIOS

2.1.3. Suelo

PG-3;Art. 513.2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El material granular será una zahorra, natural u obtenida por trituración, o un suelo granular. También se podrán utilizar subproductos o productos inertes de deshechos, en cuyo caso sus características y las condiciones para su utilización deberán venir fijadas por el PPTP. El material estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

PG-3;Art, 513.3 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelo cemento deberá ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla 513.4.1 de este Pliego.

PG-3;Art. 513.2.23  PLASTICIDAD

El límite líquido del material granular del suelo cemento, según la UNE 103103, deberá ser inferior a treinta (30), y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, deberá ser inferior a quince (15)

PG-3;Art. 513.2.2.2  COMPOSICIÓN QUÍMICA

No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia orgánica, según la UNE 103204, superior al uno por ciento (1%).

El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido (SO3), referidos al material granular en seco, determinados según la UNE-EN 1744-1 no será superior al uno por ciento (1%) ni a ocho décimas expresados en términos porcentuales (0,8%)

El material granular no presentará reactividad potencial con los alcalis del cemento según la UNE 146507-1

ICAFIR; Tabla 8.9

CARACTERISTICA					TIPO

SC-3		SC-4

Suelo % cernido tamiz UNE 80 			<30		<25

Límite Líquido					<35		<25

Indicar en el siguiente cuadro los resultados obtenidos en los ensayos de calificación de los suelos

| R/SUELO | GRANULOMETRIA |  |  | PLASTICIDAD |  |  | COMP.QUIMICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAM.MAX | 2 UNE | 0.080 UNE | LL | LP | IP | SULFATOS% SO3 | % MO |

SI		NO

- ¿Los suelos que se utilizarán, cumplen las condiciones

exigidas por los pliegos indicados?    			                  …………….         …………….

El éxito de fabricar un correcto suelo cemento, se fundamenta en la caracterización del material a tratar.

Esta caracterización se consigue con un riguroso control de todo el proceso, desde la extracción de suelo en cantera, hasta su acopio, (almacenamiento) en planta.

En el caso de utilizar suelos de distinta procedencia, o en caso de variaciones de las características del suelo de un mismo préstamo, se organizarán los acopios de los suelos en la planta por criterios de homogeneidad, de tal forma, que a cada acopio homogéneo se le pueda aplicar su correspondiente fórmula de trabajo.

El volumen del material acopiado en planta, debe ser tal que garantice la correcta producción de esta unidad de obra

PG-3, Art. 513.5.3

El PPTP o, en su defecto el Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles en función de las características de la obra y del volumen de mezcla a fabricar. En el caso de obras con una superficie de calzada inferior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) estará acopiado el cien por cien (100%) del volumen. En obras de carreteras con categoría de tráfico T00 a T2 o con una superficie de calzada superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) el volumen a exigir en el PPTP se determinará en función de las características de la obra, con el margen de seguridad necesario, no siendo nunca inferior al correspondiente al treinta por ciento (30 %)del total.

SI		NO

- ¿Existe más de un tipo de suelo para la fabricación de

suelo cemento?                             			   ……………….        ……………….

- En caso afirmativo. ¿Están organizados los acopios

Por tipo de suelo?                            			   ……………….        ……………….

- ¿Hay fórmulas de trabajo para cada tipo de acopio? 	   ……………….        ……………….

- ¿Los volúmenes de los acopios cumplen lo exigido por

el PG-3?						    ……………….        ……………….

COMENTARIOS

2.1.4. Aditivos

PG-3; Art. 513.2.4

El PPTP fijará los aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla, los cuales deberán ser especificados en la fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las obras.

Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearse en las proporciones previstas, vengan garantizados por el fabricante, siendo obligatoriom realizar ensayos previos para comprobar que cumplen su función con las dosificaciones previstas en las fórmulas de trabajo.

Los aditivos se almacenarán de manera que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc…). La EHE en su Art. 29.1 así lo especifica para la fabricación de hormigones.

SI		NO

- ¿ Se emplean aditivos?					     ………………   ………………

- ¿ Se almacenan correctamente?				     ..…………….    ………………

COMENTARIOS

2.1.5. Adiciones

PG-3; Art. 513.2.1

No se emplearán mezclas con adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica.

SI		       NO

- ¿Se emplean adiciones?					……………         ……………

COMENTARIOS

- INSTALACIONES

La consecución de las exigencias de calidad que se solicitan al suelo cemento, hace aconsejable el contar con plantas en las que la dosificación de los materiales se realice en peso y no en volumen. En el caso de utilizarse plantas con dosificación en volumen, debe aumentarse el control de producción, vigilando especialmente los valores de resistencia (dispersiones y valores extremos)

  - INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN

- Indicar a continuación el sistema de dosificación de la planta.

SI		No

- ¿Es adecuado el estado de los silos y compartimentos

de la Central?						      ……………       ….……….

- ¿Es correcto el funcionamiento de los sistemas de descarga

de material de los silos y tolvas?			  	   ……………      ……………….

Los instrumentos indicadores deben estar completamente a la vista del operador quien también tendrá un fácil acceso a los instrumentos de control. La EHE en su Art.69.2.3  así lo especifica para la fabricación de hormigones.

SI	        NO

- ¿ Es correcta la situación de los instrumentos indicadores

y de control?					                             ………………     ………………..

- ¿Se ha comprobado el sistema de medida del cemento?	             ……………….     ………………..

- ¿Se ha comprobado el sistema de medida del suelo?                     ……………….      ………………..

- ¿Se ha comprobado el sistema de medida del agua?                      ……………….      ..……………..

- ¿Se ha comprobado el sistema de medida de los aditivos?            …………….       ………………..

SI                          NO

- ¿Se ha comprobado el sistema de medida de las adiciones?    ....……………  …………………

- ¿Se corrige la dosificación del agua en función de la

humedad del suelo?					      ....……………  …………………

- En caso de mezclador contínuo, ¿Se calibra diariamente

El flujo de la cinta suministradora de materiales en seco?     ....……………	   …………………

COMENTARIOS

    - Desviación en Medición (Anejo 2)

PG-3. Art. 513.5.1 TOLERANCIAS SOBRE LA FÓRMULA DE TRABAJO

Las tolerancias permitidas sobre la fórmula de trabajo para el suelo cemento son:

Cemento, ± 0,3% sobre la masa total del material

Humedad de compactación (agua total), -1,0/+0,5 % respecto de la óptima,

SI		NO

- ¿ Se han verificado las desviaciones en medición de la planta?         ……………	   ………………

- En caso afirmativo: ¿ Entran dentro de las tolerancias de la fórmula de trabajo las mediciones de:

- Cemento						 …………….        ………………..

- Suelo							 ……………         ……………….

- Agua							  …………….       ………………..

- Aditivos?						  ……………       ………………..

COMENTARIOS

    - Precisión de los medidores (Anejo 3)

PG-3. Art. 513.4.1

En las centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes y disponer al menos uno (1) para el material granular  cuya precisión sea superior al  dos por ciento (2%), y al menos uno para el cemento, cuya precisión sea superior al un por ciento (1%).

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos por ciento (2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.

SI		      NO

- Básculas

- ¿ Existe libro de registro de control de básculas?	           ..……………..       ..……………..

- ¿ Es correcta la precisión de las básculas?		           ..……………..       ..……………..

- ¿ Existen pesos contrastados para el control de	                        ..……………..       ..……………..

básculas?

- ¿ Durante la inspección se efectuó un  control

de básculas?					           ..……………..       ..……………..

SI		    NO

- Otros medidores

- ¿Es correcta la precisión del medidor de  cemento?	        ………………..      ………………..

- ¿ Es correcta la precisión del medidor del suelo?	       ………………..      ………………..

- ¿Es correcta la precisión del medidor del agua?	       ………………..      ………………..

- ¿Es correcta la precisión del medidor de los aditivos?	       ………………..      ………………..

- ¿Es correcta la precisión del medidor de las adiciones?	       ………………..      ………………..

COMENTARIOS

3.2. EQUIPOS DE AMASADO

## PG-3. Artículo 513.5.3

La operación de mezcla se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa homogeneización de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado.

Se comenzará mezclando los materiales granulares y el cemento, añadiéndose posteriormente el agua y los aditivos, que irán disueltos en aquella. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la necesaria para alcanzar la humedad fijada en la fórmula de trabajo, teniendo en cuenta la existente en el material granular, así como la variación del contenido de agua que se pueda producir por evaporación durante la ejecución de los trabajos. El amasado se proseguirá hasta obtener la completa homogeneización de los componentes de la mezcla, dentro de las tolerancias fijadas.

En las instalaciones de mezcla discontinua, no se volverá a cargar la amasadora sin haber vaciado totalmente su contenido.

SI		NO

- ¿La planta suministra por separado el suelo disgregado y con

la humedad adecuada, el cemento, el agua y, en su caso, los

aditivos y adiciones?				 	                  ………………    ………………

- ¿ Las proporciones cumplen las tolerancias permitidas en la

fórmula de trabajo?					                  ………………    ………………

- ¿Se tienen en cuenta las precipitaciones y evaporaciones de

agua que puedan tener lugar durante la realización de los

trabajos?	       						    ………………    ………………

- ¿Está fijado el tiempo mínimo de amasado?			    ………………    ………………

- ¿Es correcta la uniformidad del amasado?			    ………………    ………………

- ¿Se aprecia segregación en la mezcla? 			                  ………………    ………………

COMENTARIOS

4.	MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

## PG-3. Art. 513.5.4

En el transporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las debidas precauciones para reducir al mínimo la segregación y las variaciones de humedad. Se cubrirá siempre la mezcla con lonas o cobertores adecuados

SI		NO

- ¿Se toman medidas para evitar la segregación y pérdidas

de humedad en el transporte?   				   ……………	   ……………….

- ¿Se cubren las mezclas con lonas u otros cobertores adecuados?       .……………	   ……………….

COMENTARIOS

#### 5. DOCUMENTACIÓN (Anejo 4)

SI		NO

- ¿Acompaña a cada entrega un albarán?			                ……………….     ………………

- ¿La redacción del albarán es satisfactoria?			  ……………….. ………………

- ¿Se cumplimenta adecuadamente?				  ………………..      ..……………

COMENTARIOS

6. AUTOCONTROL (Anejo 5)

  - FORMULA DE TRABAJO

##### PG-3. Art 513.5.1

La producción de un material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar como mínimo:

- La identificación y proporción del material granular.

- La granulometría del material granular por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico dada en el aprtado 513.3

- La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, de agua, y, eventualmente de aditivos.

- La densidad máxima y la humedad óptima del proctor modificado, según la UNE 103501

- La densidad mínima a alcanzar.

- El plazo de trabajabilidad de la mezcla

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la estabilización; justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes de la mezcla.

PG-3, Art. 513.3

El contenido mínimo de cemento del suelo cemento no será inferior al tres por ciento (3%), y será tal que permita la consecución de las  siguientes resistencias:

Mínima 2,5 Máxima 4,5.

ICAFIR. Art 8.9

CARACTERISTICA						TIPO

SC-3			SC-4

% de cemento sobre suelo seco				                    ≥ 3			≥ 3

Indice CBR a 7 días						>20			-

Resistencia media a compresión a 7 días, Mpa, mín./máx.		≥ 1.5/3			≥ 2/4

SI		NO

- ¿Existen fórmulas de trabajo para cada tipo de suelo?	                ………………. 	    ………………

En caso afirmativo incluir en el Anejo 1.

- ¿Cumplen lo especificado en los pliegos, generales o

particular?            						………………. 	    ………………

- ¿Se ajusta la fabricación a las fórmulas de trabajo?		………………. 	    ………………

COMENTARIOS

  - CEMENTO

##### Suministro

ORDEN 27 DE DICIEMBRE DE 1999. Art. 202.4

Suministro: Para el suministro de cemento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la RC 97.

Identificación : Cada remesa que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa, conteniendo los datos que se indican en el apartado 9b. De la RC 97:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. Fecha de suministro. Identificación de la fábrica que ha producido el cemento. Identificación del centro expedidor, en su caso, (fábrica, punto de expedición, centro de distribución). Identificación del vehículo que lo transporta. Cantidad que se suministra. Denominación y designación del cemento según la presente Instrucción y marca comercial. Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o números del certificado correspondiente a marca de calidad equivalente. Nombre y dirección del comprador y destino. Referencia del pedido.

Adicionalmente contendrá también la siguiente información:

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según UNE 80403. Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución.

Art. 202.5 Control de calidad

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este artículo y/o   documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, no será obligatorio el control de recepción, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la dirección de obra.

Art. 202.5.2 Control de recepción

Se actuará de acuerdo con lo indicado en la RC 97

Control adicional:

Una vez cada tres meses y como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de las obras, se realizarán obligatoriamente los ensayos indicados en el control de recepción( apartado 10d. De la RC 97)

SI		NO

- ¿Los cementos utilizados aportan certificado acreditativo de

cumplimiento de especificaciones y/o documento acreditativo

de marca, sello o distintivo de calidad ?	                                           ………………..     ……………….

- ¿Se realiza control de recepción de los cementos?	             ………………..     ……………….

- ¿Se realiza control adicional de los cementos?                                ………………..     ……………….

- ¿Se guardan muestras de cemento?			             ………………..     ……………….

- ¿Se conservan adecuadamente?			             ………………..     ……………….

- ¿Se etiquetan adecuadamente?				             ………………..     ……………….

- ¿Se dispone de un informe mensual de cada tipo, clase y               ………………..     ……………….

marca de cemento?

Adjuntar en el anejo Nº  5  los ensayos realizados a los cementos.

###### COMENTARIOS

  - AGUA

SI		NO

## ¿Se realizan ensayos del agua de fabricación del suelo

## cemento?                                                                 	               ……………….	      ……………..

- En caso afirmativo, indicar las frecuencia de los ensayos:

Frecuencia     Fecha último ensayo

- Determinación de pH. (UNE7234)			            …..……………   …………………

- Determinación de sustancias disueltas.(UNE7130)	            …..……………   …………………

- Determinación del ion sulfato.(UNE7131)		            …..……………   …………………

- 	Determinación del ion cloruro.(UNE7178)		            …..……………   …………………

- 	Determinación de hidratos de carbono (UNE7132)	            …..……………   …………………

- Determinación de sustancias solubles disueltas en éter

UNE 7235)					            …..……………   …………………

- 	¿Se realiza la toma de muestras según UNE7236?	            …..……………   …………………

COMENTARIOS

  - SUELOS

##### Suministro

PG-3, Art. 513.9.1.2

De cada procedencia del material granular para la fabricación del suelo cemento y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará:

- Granulometría por tamizado, según la norma UNE-EN 933-1.

- Límite líquido e índice de Plasticidad, según las normas UNE 103103 y 103104.

- Contenido de materia orgánica, según la norma UNE 103204.

- Contenido de sulfatos solubles en agua, según la norma UNE-EN 1744-1

SI		NO

## ¿Se realizan ensayos de identificación del suelo en cantera?	   ……………….	       …………..

En caso afirmativo, indicar las frecuencias de los ensayos:

Frecuencia            Fecha último ensayo

- Análisis granulométrico            		                       .....……………          ………………

- Plasticidad 				                       .....……………          ………………

- Contenido en materia orgánica             		         .. .....………….          ………………

- Contenido en sulfatos              			        …....…………..          ……………….

SI		NO

## ¿Se realiza algún tratamiento (disgregación, machaqueo) sobre

## este material en la planta antes del acopio?     	  	               ………..…….	   ……...………..

En caso afirmativo:

Tras el tratamiento y como control de acopios se realizan los siguientes ensayos:

Frecuencia            Fecha último ensayo

- Análisis granulométrico            		                         .......…………             ………………

- Plasticidad 					          .......…………             ………………

- Contenido en sulfatos				          .......…………             ………………

- Contenido en materia orgánica   		                        .......…………             ………………

COMENTARIOS

6.5 ADITIVOS

##### Suministro

El suministrador etiquetará según UNE83275 las partidas de aditivo. En la documentación figurará el certificado de garantía del fabricante de que las características y especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas,  son tales que producen la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. La EHE en su Art. 29.1 así lo especifica para la fabricación de hormigones.

SI		NO

- ¿Se guardan muestras de aditivos?			  	  ……………..          …………….

- ¿ Se conservan adecuadamente?				 ………………         ……………..

- ¿Se etiquetan adecuadamente?				               ………………         ………….….

- ¿Dispone del certificado de características adecuadas?	               ………………        …..………….

- ¿Se realizan los ensayos previos? 				 ………………	    …..………….

COMENTARIOS

  - SUELO CEMENTO

##### ICAFIR Art.8.6

##### La resistencia media a compresión, según la norma NLT-305, cumplirá los valores límites de la tabla 8.9. Se entiende por resistencia media la media aritmética de los resultados obtenidos al menos sobre tres probetas de la misma amasada o sobre las del mismo lote de control de ejecución. Las probetas se compactarán según la norma NLT-310, con la energía que proporcione la densidad máxima del proctor Modificado (NLT-108).

PG-3. Art. 511.11.3.4. CONTROL DE RECEPCION RESISTENCIA

Se determinará la resistencia a compresión simple , según la norma NLT 305/87 sobre 5 probetas por lote de ejecución.

SI		NO

- ¿Se realizan ensayos determinando sus características?	               ………………  …………………

En caso afirmativo, Indicar las frecuencias de los ensayos:

Frecuencia	  Fecha del       último ensayo

- Densidad y humedad óptima de colocación en obra	            ………………..      ………………

- Indice CBR a los 7 días de fabricado  		           ………………..     …………………

- Resistencia a compresión simple  			           ……………….      …………………

(Edades= …………………………………)

- Resistencia a compresión diametral  		                         ………………..     …………………

(Edades= …………………………………)

SI		NO

- ¿Se determina el plazo de trabajabilidad según UNE 41240?            ……………….	      ……………

- Los resultados obtenidos en el autocontrol ¿cumplen lo

exigido por el pliego de la obra?				   ……………….	      ……………

COMENTARIOS

7. SISTEMAS DE  GESTIÓN DE CALIDAD Y HOMOLOGACIONES

Se relaciona en este apartado los sistemas de calidad, acreditaciones, sellos, homologaciones, etc, que posea la planta.

SI	    NO

- ¿Tiene sistema de calidad?						       …………..	    ………..

- En caso afirmativo, ¿cuál?

SI	    NO

- ¿Está certificada?							       …………..	    ………..

- En caso afirmativo, ¿por qúe organismo?

SI	    NO

- ¿Tiene algún sello oficial ?						       …………..	    ………..

- En caso afirmativo, relaciónelos

- Relacionar otros sistemas, acreditaciones, sellos, homologaciones etc. que posea

8. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Se indicará en este apartado la impresión del equipo inspector sobre la aptitud o no aptitud de la instalación para el trabajo a ejecutar.

9. COMENTARIOS DE OTROS ASISTENTES EN LA INSPECCIÓN (EN SU CASO)

En el caso de ser necesarias hojas adicionales de comentarios, se incluirán a continuación de esta

10. FIRMAS

Según sea la inspección de Producción o de Recepción, firma del Contratista y Laboratorio de autocontrol, o Dirección de Obra y Laboratorio de Recepción.

A) Equipo inspector

| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |

B) Otros asistentes, en su caso

| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |

ANEJO 1

FORMULAS DE TRABAJO

ANEJO 2

INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN

DATOS DE LAS BÁSCULAS Y MEDIDORES

|  | CAPACIDAD MÁXIMA | PRECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| BÁSCULA DE SUELO | (kg) | (kg) |
| BÁSCULA DE CEMENTO | (kg) | (kg) |
| MEDIDOR DE AGUA (Volumen) | (L) | (L) |
| MEDIDOR DE AGUA (Peso) | (kg) | (kg) |
| MEDIDOR DE ADITIVOS (Volumen) | (L) | (L) |
| MEDIDOR DE ADITIVOS (Peso) | (kg) | (kg) |

AMASADA DE PRUEBA PARA LA VERIFICACIÓN

| MATERIAL | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD MEDIDA | DESVIACIÓN (%) | TOLERANCIA (%) Según Fórmula de trabajo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUELO | (Kg) | (Kg) |  |  |
| CEMENTO | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ADICIONES | (Kg) | (Kg) |  |  |
| AGUA |  |  |  |  |
| ADITIVOS |  |  |  |  |

COMENTARIOS

ANEJO 3

INFORME DE TARADO DE BÁSCULAS

ANEJO 4

EJEMPLARES DE ALBARANES

1.         Recepción de cemento

- Recepción de suelo

- Recepción de aditivo

- Recepción adiciones

- Suministro de suelo cemento

ANEJO 5

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

- Certificados de los suministradores

- Ensayos de laboratorio (autocontrol)

- Identificación del suelo

- Resultados de ensayos del suelo cemento